УТВЕРЖДАЮ:

Глава Кремлевского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

______________ Т.Д.Силачева

«__» ______________ 2018 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ремонт дорог по ул. Маяковского от ул. Садовая до ул. Сибирская и ул. Садовая от                 ул. Маяковского до окончания жилой застройки по ул. Садовая в

с. Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки:  Ремонт дорог по ул. Маяковского от ул. Садовая до ул. Сибирская и ул. Садовая от  ул. Маяковского до окончания жилой застройки по ул. Садовая в с. Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области

Место выполнения работ:  Новосибирская область, Коченевский район, с.Новокремлевское

Требования к безопасности выполняемых работ

-Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство»

Требования к организации работ на объекте, качеству выполняемых работ:

-Ремонт  должен осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»,   СНиП III-10-75 (2000) «Благоустройство территорий», СНиП 2.05.02-85. «Автомобильные дороги», ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества, руководств и инструкций по применению материалов предприятий-изготовителей, научных и проектных организаций, другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

- Возможность выполнения  всех видов контроля, соответствие  выполняемых работ требованиям  нормативной документации должны обеспечиваться организационно-технологической документацией исполнителя работ.

-Все  виды  работ  выполняются  собственными  силами  Подрядчика,  без  привлечения  субподрядных  организаций.

Требования к  сроку гарантии: Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения работ по Контракту (дата подписания акта приемочной комиссией) и составляет 2 (два) года.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

Требование к качеству используемых материалов:

-Для выполнения всех видов работ должны применяться материалы и изделия заводского производства, отвечающие требованиям действующих стандартов или технических условий и имеющие сертификат соответствия, а в необходимых случаях техническое свидетельство Госстроя России, подтверждающие пригодность материалов для их применения в строительстве на территории РФ, наличие пожарных сертификатов, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Срок выполнения работ: 10 дней с даты заключения контракта

Форма отчетной документации: По окончанию работ Подрядчик предоставляет справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акт приемки выполненных работ по форме  КС-2, исполнительную документацию, акты на скрытые работы, подписанные ответственным  представителем Заказчика, справку об отсутствии недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ на момент оплаты.

Ремонт произвести  в соответствии с ведомостью объемов работ.

Дефектная ведомость объемов работ

| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Маяковского ПК 0+00,00 –ПК 1+66,00 ул. Садовая ПК 0+00,00 – ПК 6+74,00 |  | С учетом пересечений и примыка-ний. |
|  | Строительная длина | км | 0,940 |
| 1 | Разработка переувлажненного грунта экскаватором емкостью ковша 0,65м3 с последующей погрузкой в автосамосвалы. Плотность грунта- 1,73 т\м3. | м3 | 240 |
| 2 | Транспортировка в отвал на расстояние до 3 км. | т | 415 |
| 3 | Ремонт землевозных дорог | м3 | 240 |
| 4 | Разработка грунта II гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с последующей погрузкой в автосамосвалы (карьер, досыпка грунта). Плотность грунта- 1,74 т\м3. | м3 | 252 |
| 5 | Транспортировка в насыпь на расстояние до 3 км. | т | 438 |
| 6 | Ремонт землевозных дорог | м3 | 252 |
| 7 | Разработка грунтощебня экскаватором емкостью ковша 0,65м3 с последующей погрузкой в автосамосвалы. Плотность грунта- 1,73 т\м3. | м3 | 2155 |
| 8 | Транспортировка в отвал на расстояние до 3 км. | т | 3728 |
| 9 | Ремонт землевозных дорог | м3 | 2155 |
| 10 | Разработка грунта II гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с последующей погрузкой в автосамосвалы (карьер, досыпка грунта). Плотность грунта- 1,74 т\м3. | м3 | 991 |
| 11 | Транспортировка в насыпь на расстояние до 3 км. | т | 1724 |
| 12 | Ремонт землевозных дорог | м3 | 991 |
| 13 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу весом 25 т за 6 прохода по 1 следу без поливки водой при толщине слоя 25 см. | м3 | 1184 |
| 14 | Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом в грунте II гр. | м2 | 6598 |
| 15 | Полная прочистка водоотводных канав треугольной формы вручную | м | 2216 |
| 16 | Устройство основания из щебня фр.40-70 с расклинивающей фр.10-20 толщиной 0,25 м. | м2 | 1592 |
| 17 | Устройство покрытия из ЩПС С-1 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,14м. ЩПС С-1 – 180,6м3 вода – 10,5 м3 | м2 | 4089 |

Материалы

|  | Щебень и песок из отсева дробления для приготовления С-1; С-5;С-4 Щебень фр.40-70; 20-40;10-20; 20-70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Искусственные сооружения

| 1 |  | Разработка грунта котлована экскаватором |  |  | м3 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Доработка котлована вручную |  |  | м3 | 1 |  |
| 3 |  | Уплотнение основания пневмотрамбовкой на глубину 0,25м |  |  | м3 | 2 |  |
| 4 |  | Устройство монолитных упоров из бетона В 20 |  |  | м3 | 0,1 |  |
| 5 |  | Устройство подушки под трубу из щебня фр. 20-40мм |  |  | м3 | 1 |  |
| 6 |  | Устройство обмазочной двухслойной битумной гидроизоляции |  |  | м.п. | 8 |  |
| 7 |  | Укладка трубы |  |  | м.п. | 8 |  |
| 8 |  | Засыпка грунта вручную |  |  | м3 | 2,5 |  |
| 9 |  | Уплотнение грунта пневмотрамбовкой |  |  | м3 | 2,5 |  |
| 10 |  | Надвижка грунта бульдозером |  |  | м3 | 5,5 |  |
| 11 |  | Уплотнение грунта катком на глубину 0,2 м |  |  | м3 | 5,5 |  |
| 12 |  | Укрепление откосов и входного и выходного русел щебнем фр. 40-70 мм |  |  | м3 | 1 |  |
| 1 |  | Разработка грунта котлована экскаватором |  |  | м3 | 65 |  |
| 2 |  | Доработка котлована вручную |  |  | м3 | 5 |  |
| 3 |  | Уплотнение основания пневмотрамбовкой на глубину 0,25м |  |  | м3 | 12,5 |  |
| 4 |  | Устройство монолитных упоров из бетона В 20 |  |  | м3 | 0,5 |  |
| 5 |  | Устройство подушки под трубу из щебня фр. 20-40мм |  |  | м3 | 6 |  |
| 6 |  | Устройство обмазочной двухслойной битумной гидроизоляции |  |  | м.п. | 50 |  |
| 7 |  | Укладка трубы |  |  | м.п. | 50 |  |
| 8 |  | Засыпка грунта вручную |  |  | м3 | 15 |  |
| 9 |  | Уплотнение грунта пневмотрамбовкой |  |  | м3 | 15 |  |
| 10 |  | Надвижка грунта бульдозером |  |  | м3 | 37,5 |  |
| 11 |  | Уплотнение грунта катком на глубину 0,2 м |  |  | м3 | 37,5 |  |
| 12 |  | Укрепление откосов и входного и выходного русел щебнем фр. 40-70 мм |  |  | м3 | 5 |  |

Устройство металлических водопропускных труб диаметром 0,53 м длиной 10 м. в кол-ве 5 шт

| 1 | Разработка грунта котлована экскаватором | м3 | 65 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доработка котлована вручную | м3 | 5 |
| 3 | Уплотнение основания пневмотрамбовкой на глубину 0,25м | м3 | 12,5 |
| 4 | Устройство монолитных упоров из бетона В 20 | м3 | 0,5 |
| 5 | Устройство подушки под трубу из щебня фр. 20-40мм | м3 | 6 |
| 6 | Устройство обмазочной двухслойной битумной гидроизоляции | м.п. | 50 |
| 7 | Укладка трубы | м.п. | 50 |
| 8 | Засыпка грунта вручную | м3 | 15 |
| 9 | Уплотнение грунта пневмотрамбовкой | м3 | 15 |
| 10 | Надвижка грунта бульдозером | м3 | 37,5 |
| 11 | Уплотнение грунта катком на глубину 0,2 м | м3 | 37,5 |
| 12 | Укрепление откосов и входного и выходного русел щебнем фр. 40-70 мм | м3 | 5 |